# Skanery linii papilarnych

## Optyczne czujniki linii papilarnych

Czujniki optyczne to najstarsza grupa sensorów linii papilarnych. Działają na zasadzie skanera który, można spotkać w tradycyjnych drukarkach.  Mają one matrycę diod LED, która oświetla opuszek palca i rejestruje obraz odcisku. Czujniki optyczne wykorzystują dwa typy przetworników obrazu – CMOS i CCD, przetworniki CCD są droższe. Zanim zostanie przeprowadzone porównanie zeskanowanego odcisku palca z zapisanym w bazie danych wzorcem, jednostka przetwarzająca skanera sprawdza, czy zarejestrowany obraz ma odpowiednią jakość, ostrość itp. Weryfikowany jest m.in., średni poziom jasności pikseli, a gdy poziom jasności jest odpowiedni, następuje porównanie z wzorcem odcisku.

### Możliwe czujniki do zastosowanie w projekcie

- Czujnik linii papilarnych z70

- Specyfikacja:

Cena: około 170 zł, dostępny w sklepie botland

Link do sklepu:

https://botland.com.pl/czytniki-linii-papilarnych/5060-czytnik-linii-papilarnych-z70-czujnik-odciskow-palcow-5903351241434.html

- Posiada wbudowany procesor DSP

- Komunikacja przez interfejs UART (RX,TX)

- Kompatybilny z różnymi mikrokontrolerami np. Arduino

- Napięcia zasilania: od 3,8V d0 7V

- Prąd pracy: 65mA

- Czas odczytu obrazu: poniżej 1s

- Pamięć: 1000 odcisków palców

- Średni czas przeszukiwania bazy: 2ms

- Poziom ochrony: 5 – najwyższy

- Temperatura pracy: od -20°C do 60 °C

- Wymiary pola odczytu: 14,5 mm x 19,4 mm

- Wymiary modułu: 54mm x 20mm x 20,5mm

- Czytniki linii papilarnych DY50.

- Specyfikacja:

Cena około: 32zł, mała dostępność w polskich sklepach, konieczność zamówienia z chin

Link do sklepu: https://pl.aliexpress.com/item/4000038367932.html

- Napięcie zasilania: DC 3.6 ~ 6.0V

- Prąd zasilania <120mA

- Czas odcisków palców: <1.0 sekundy

- Pojemność pamięci: 200 odcisków

- Temperatura: od -20°C do 50°C

- Wymiary widoczne na zdjęciu

- Kompatybilność z wieloma mikrokontrolerami

- Komunikacja przez interfejs  UART (RX,TX) i USB

- Czytnik linii papilarnych OKY3429:

- Specyfikacja:

Cena około 220zł,

Link do sklepu:   https://www.tme.eu/pl/details/oky3429/czujniki-pozostale/okystar/

- Wymiary 55mm x 21mm x 21,5mm

- Napięcia zasilania: od 3,6V do 6V

## Czujniki pojemnościowe:

W sensorach pojemnościowych wykorzystuje się matrycę mikrokondensatorów, gdzie opuszka palca stanowi jedną z okładek kondensatora.  Pojemość tak utworzonego układu zależy od tego, czy elektrodę stanowi grzbiet, czy dolina linii papilarnych weryfikowanej osoby. Więcej kondensatorów w matrycy oznacza większą rozdzielczość i bezpieczeństwo. Sensory te można skalibrować tak , żeby rozpoznawały tylko żywe palce, co utrudnia oszustwo w porównaniu z czujnikami optycznymi.

- Możliwe czujniki do zastosowania w projekcie

- Skaner linii papilarnych:

- Specyfikacja:

Cena około 100zł,

Link do sklepu:

https://kamami.pl/czytniki-linii-papilarnych/581469-capacitive-fingerprint-sensorscanner-skaner-linii-papilarnych-sen-0348.html

- Wykorzystuje wydajny procesor oraz algorytm IDfinger6.0

- Komunikacja przez interfejs UART

- Wprowadzanie odcisków palców w zakresie 360 stopni

- Pojemność pamięci: 80 odcisków palców

- Czas weryfikacji: 300 do 400 ms

- Rozdzielczość pikseli: 508 dpi

- Liczba pikseli: 160x160

- Obszar wykrywania odcisków palców: 8 x 8 mm

- Napięcie: 3,3 V

- Prąd: <60mA

- Wymiary: średnica 21 mm, wysokość 5 mm

- Pojemnościowy czytnik linii papilarnych(B) – Waveshare 20679

- Specyfikacja:

Cena około 240zł,

Link do sklepu:

https://botland.com.pl/czytniki-linii-papilarnych/20552-pojemnosciowy-czytnik-linii-papilarnych-b-uartusb-waveshare-20679-5904422381660.html

- Moduł czytnika wyposażony został w złącze micro – USB  oraz interfejs UART.

- Oparty na wysoce wydajnym procesorze Cortex z komercyjnymi algorytmami odcisków palców o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz zaawansowanym, półprzewodnikowym sensorem linii papilarnych.

- Rozdzielczość: 208 x 288 px

- Skala: 256 (8bit)

- Powierzchnia pomiarowa: 14,6mm x 10,6mm

- Pojemność linii papilarnych: 3000

- Czas dopasowania: 0,5s

- Napięcie zasilania: 3,3V – 5V

- Pobór prądu: do 40mA

- Wymiar modułu: 34mm x  28,5mm

- Wymiar czujnika: 33,4mm x 20,4mm

- Czujniki, skanery ultradźwiękowe:

Składają się najczęściej z dwóch komponentów: generatora sygnału pobudzającego i przetwornika piezoelektrycznego. Przetwornik wzbudzony przez generator rozszerza się i kurczy emitując falę ultradźwiękową albo reagując na falę odbitą od obiektu pomiaru, wytwarza sygnał elektryczny. Jest to możliwe dzięki efektowi piezoelektrycznemu i zjawisku do niego odwrotnemu .

Fala odbita pojawia się z kolei na skutek niedopasowania impedancji akustycznej ośrodków, przez które przechodzi sygnał z nadajnika. Im różnica ta jest większa, tym większy jest współczynnik odbicia. W ultradźwiękowych skanerach linii papilarnych, podobnie jak w optycznych i pojemnościowych, celem jest rozróżnienie grzbietów i dolin wierzchniej warstwy naskórka, w tym przypadku na podstawie różnic w falach odbitych na granicy szkło-skóra (grzbiet) i szkło-powietrze (dolina), przekształconych w przetworniku w sygnał elektryczny.

Skanery ultradźwiękowe realizowane są w różnych konfiguracjach w zależności od rozmiaru czujnika, wymaganej rozdzielczości skanowania, czy dopuszczalnego zużycia energii.

Ze względu na małą dostępność tych czujników nie zostaną wykorzystane w projekcie.

Ze względu na cenę oraz opisane możliwości w projekcie wykorzystany zostanie pojemnościowy skaner linii papilarnych z sklepu kamami: